| 评阅人 老师 |  |
| --- | --- |

| 实验成绩 成绩 |  |
| --- | --- |

自动化学院本科生实验报告

课 程 实 验 报 告

专业 ________ 班级 ________ 姓名 ________ 学号 ________________

课程名称 微控制器与嵌入式系统实验 实验名称 STM32实验一 实验环境熟悉及基本IO实验

地点 野火STM32实验平台 / Keil MDK 台号 ______ 指导教师 ________ 日期 ________

实验名称：STM32实验一 实验环境熟悉及基本IO实验 一、实验内容、目的与要求 本实验对应《野火STM32实验任务书-自动化+测控(1)》中的“实验一 实验环境熟悉及基本IO实验”。基础部分参考《STM32库开发实战指南--基于野火指南者开发板》第3章、第12章和第13章，完成DAP下载环境配置、GPIO输出点亮RGB灯、GPIO输入按键检测等内容；提高题在此基础上实现RGB灯双模式控制。 实验目的包括：熟悉野火指南者STM32开发板、CMSIS-DAP仿真器和Keil MDK工程配置方法；掌握STM32标准外设库中RCC、GPIO输出和GPIO输入的基本使用；理解RGB灯低电平点亮、按键高电平有效等硬件特性；能够把按键扫描、状态变量和LED颜色输出组织成一个可切换模式的小型控制程序。 提高题要求实现两种显示模式。模式一为纯色循环，RGB灯按红、绿、蓝依次显示，每种颜色约保持1秒，按下K1后改变循环方向；模式二为混色显示，显示黄、紫、青、白等混合颜色，按K1切换到下一种混合颜色，按K2在模式一和模式二之间切换。 二、实验硬件与软件环境条件（标注实验设备名称及设备号） 硬件环境：PC机、野火STM32指南者开发板、CMSIS-DAP仿真器、板载RGB LED、板载按键K1/K2、USB供电与下载线。 软件环境：Keil uVision5、ARMCC工具链、STM32F10x标准外设库、野火第13章“GPIO输入--按键检测”标准库工程模板。 工程位置：EX11。主要源码文件为EX11/User/main.c、EX11/User/led/bsp_led.c、EX11/User/led/bsp_led.h、EX11/User/key/bsp_key.c、EX11/User/key/bsp_key.h。主要引脚为：红灯LED1接PB5，绿灯LED2接PB0，蓝灯LED3接PB1，三色灯均为低电平点亮；K1接PA0，K2接PC13，按下为高电平。 三、实验线路示图、程序算法流程图 本实验使用板载RGB LED和板载按键，无需外接LED或按键。连接关系可表示为：PB5->红色LED，PB0->绿色LED，PB1->蓝色LED，PA0->K1，PC13->K2，CMSIS-DAP->SWD下载接口。 【图片占位：开发板、DAP连接和RGB灯/按键位置照片】 程序上电后先调用LED_GPIO_Config()初始化PB5、PB0、PB1为推挽输出并关闭RGB灯，再调用Key_GPIO_Config()初始化PA0和PC13为浮空输入。main()中定义mode表示当前模式，pureIndex表示当前纯色序号，mixedIndex表示当前混色序号，pureStep表示纯色循环方向。 模式一由HandlePureMode()实现。函数先根据pureIndex显示红、绿、蓝中的一种颜色，然后把1秒保持时间拆分为多个10ms小延时，在等待过程中不断扫描K1和K2。若K1按下，则pureStep取反，实现红->绿->蓝与红->蓝->绿之间的方向切换；若K2按下，则mode切换为MODE_MIXED。 模式二由HandleMixedMode()实现。mixedColors数组保存黄、紫、青、白四种混色。K1按下时mixedIndex加1并对4取余，使混色按黄->紫->青->白循环；K2按下时mode改回MODE_PURE，返回纯色循环模式。 四、实验调试步骤、实验数据记录及实验结果 首先以野火第13章按键检测例程为基础建立EX11工程，确认工程中已包含CMSIS、标准外设库、startup启动文件、system_stm32f10x.c以及GPIO相关库文件。然后替换User/main.c、led/bsp_led.c、led/bsp_led.h、key/bsp_key.c、key/bsp_key.h，并确认工程Include Paths包含User、User/led和User/key。 在Keil中执行Build，确认main.c、bsp_led.c和bsp_key.c均参与编译。编译通过后使用CMSIS-DAP下载到开发板，复位后观察RGB灯和按键响应。 下载后默认进入模式一，RGB灯按红、绿、蓝顺序循环，每种颜色约保持1秒。按下K1后，循环方向发生改变；按下K2后进入模式二，在模式二中按K1，颜色在黄、紫、青、白之间依次切换；再次按K2后返回模式一。实验现象与任务书提高题要求一致。 关键观察是程序没有使用一次性的DelayMs(1000)阻塞等待，而是把1秒拆成10ms轮询，这样在颜色保持期间仍能响应K1和K2。Key_Scan()函数等待按键释放，保证一次按下只触发一次状态变化。 【图片占位：模式一红/绿/蓝显示照片】 【图片占位：模式二黄/紫/青/白显示照片】 五、实验结论探讨与分析 通过实验一，我熟悉了STM32标准库工程从打开、编译、下载到复位运行的完整流程，也进一步理解了GPIO输出和GPIO输入在实际板卡上的应用方式。相比51单片机直接操作端口，STM32在使用GPIO前需要先通过RCC使能外设时钟，再配置端口模式和速度。 提高题的核心是状态机思想。mode变量保存当前处于纯色模式还是混色模式，pureIndex和mixedIndex保存当前显示位置，pureStep保存循环方向。主循环只负责根据mode分派到对应处理函数，使程序结构比把所有逻辑写在while(1)中更清楚。 本程序使用软件延时实现约1秒节拍，优点是实现简单，适合基础IO实验演示；不足是精度会受到系统主频、编译优化和循环执行耗时影响。若要进一步提高稳定性，可改用SysTick或TIM定时器产生固定节拍，或使用EXTI外部中断响应按键。