| 评阅人 老师 |  |
| --- | --- |

| 实验成绩 成绩 |  |
| --- | --- |

自动化学院本科生实验报告

课 程 实 验 报 告

专业 ________ 班级 ________ 姓名 ________ 学号 ________________

课程名称 微控制器与嵌入式系统实验 实验名称 STM32实验二 LCD液晶屏显示实验

地点 野火STM32实验平台 / Keil MDK 台号 ______ 指导教师 ________ 日期 ________

实验名称：STM32实验二 LCD液晶屏显示实验 一、实验内容、目的与要求 本实验对应《野火STM32实验任务书-自动化+测控(1)》中的“实验二 LCD液晶屏显示实验”。基础部分参考《STM32库开发实战指南--基于野火指南者开发板》第27章和第28章，完成LCD初始化、英文字符显示、线条、矩形、圆形等图形绘制；提高题在LCD显示基础上设计简易数字时钟，并在屏幕上绘制12小时制表盘和时、分、秒三根指针。 实验目的包括：理解ILI9341液晶控制器与FSMC并行接口的基本使用方法；掌握野火LCD驱动中ILI9341_Init()、ILI9341_GramScan()、ILI9341_Clear()、ILI9341_DrawLine()、ILI9341_DrawCircle()和ILI9341_DispString_EN()等函数的调用；掌握在嵌入式程序中组织“静态界面+动态刷新”的方法。 提高题实现内容为：LCD顶部显示标题jinyifan，中部显示“时:分:秒”格式数字时间，下半部分绘制12小时制表盘，表盘上显示12、3、6、9四个数字并绘制时针、分针、秒针。K1用于小时加1，K2用于分钟加1并将秒清零。程序经过优化后不再每秒整屏清屏，而是只局部刷新数字时间和指针区域，减小屏幕闪烁。 二、实验硬件与软件环境条件（标注实验设备名称及设备号） 硬件环境：PC机、野火STM32指南者开发板、3.2寸ILI9341 LCD液晶屏、CMSIS-DAP仿真器、板载按键K1/K2、USB供电与下载线。 软件环境：Keil uVision5、ARMCC工具链、STM32F10x标准外设库、野火LCD液晶显示中英文例程及其LCD驱动、字库文件。 工程位置：EX112。主要源码文件为EX112/User/main.c、EX112/User/lcd/bsp_ili9341_lcd.c、EX112/User/lcd/bsp_ili9341_lcd.h、EX112/User/font/fonts.c、EX112/User/font/fonts.h。Keil工程位于EX112/Project/RVMDK（uv4）/BH-F103.uvprojx。LCD由开发板FSMC接口驱动，K1接PA0，K2接PC13，均为按下高电平。 三、实验线路示图、程序算法流程图 LCD屏通过开发板板载LCD接口与STM32的FSMC相关引脚连接，K1和K2使用板载按键，无需额外外接电路。DAP仿真器连接SWD接口，用于下载程序。 【图片占位：开发板LCD显示数字时钟与表盘照片】 main()中先定义ClockTime_t time={12,0,0}作为初始时间，然后调用ILI9341_Init()初始化LCD，调用ILI9341_GramScan(6)设置竖屏显示方向，调用Key_GPIO_Config()初始化K1、K2，最后清屏并绘制静态界面。静态界面包括标题jinyifan、底部按键提示、表盘外圆、刻度和12/3/6/9数字。 主循环把1秒拆分为若干个20ms轮询周期。在每个20ms周期内扫描K1、K2：K1按下调用Clock_AddHour()，小时加1并对24取余；K2按下调用Clock_AddMinute()，分钟加1，分钟满60时小时进位，同时秒清零。累计约1秒后调用Clock_Tick()，使秒加1，并处理秒、分、时进位。 表盘绘制由DrawClockFace()完成。程序以CLOCK_CENTER_X=120、CLOCK_CENTER_Y=205为圆心，以CLOCK_RADIUS=72为半径绘制双层外圆；循环60次绘制刻度，i%5==0时绘制较长的整点刻度，其余为较短的分钟刻度；随后在上、右、下、左分别显示12、3、6、9。 指针绘制由DrawHand()完成。程序预先保存sin60[]和cos60[]查表数组，把圆周分为60格并将正弦、余弦放大1000倍，避免在STM32上使用浮点运算。指针终点坐标由“圆心+三角函数值x长度”计算得到，LCD坐标Y轴向下增大，因此Y坐标使用减去cos值的形式。 四、实验调试步骤、实验数据记录及实验结果 首先打开EX112/Project/RVMDK（uv4）/BH-F103.uvprojx工程，确认工程中包含LCD驱动bsp_ili9341_lcd.c、字库fonts.c、FSMC库文件和User/main.c。原LCD测试程序会循环显示Draw Line、Draw Rect、Draw Cir等内容，本实验将main.c改为数字时钟程序。 编译前重点检查头文件路径是否包含User、User/lcd、User/font以及标准库路径；检查LCD初始化函数ILI9341_Init()是否被调用；检查扫描方向ILI9341_GramScan(6)是否与竖屏布局一致。编译后通过CMSIS-DAP下载到开发板，复位运行。 下载后LCD屏顶部显示jinyifan，中部显示数字时间12:00:00，下半部分显示圆形表盘，表盘包含12、3、6、9四个数字以及时针、分针、秒针。运行过程中秒针每秒前进一格，分针和时针随时间变化更新。 按下K1后，小时加1，数字时间和时针位置立即更新；按下K2后，分钟加1且秒清零，数字时间、分针和秒针同步更新。分钟从59增加到60时会变为00并使小时加1；小时从23加1后回到00。 最初程序在DrawClock()中每秒调用ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH)整屏清除，观察到屏幕每秒闪烁一次。修改后，整屏清除只在初始化时执行一次，后续只局部清除数字时间区域，并通过擦旧指针、补表盘、画新指针完成动态刷新，表盘不再出现明显整屏闪烁。 【图片占位：数字时钟初始显示照片】 【图片占位：按K1/K2调时后的显示照片】 五、实验结论探讨与分析 通过实验二，我熟悉了野火LCD驱动的基本使用方法，也理解了图形界面程序与普通LED程序的差异。LCD显示不是简单改变一个IO电平，而是通过LCD控制器和显存窗口写入像素或字模，因此刷新策略会直接影响显示效果。 本实验中，数字时间显示使用sprintf()把hour、minute、second格式化为HH:MM:SS，再调用ILI9341_DispString_EN()显示；表盘和指针则需要把时间换算为圆周上的位置。通过把圆周划分为60格，秒和分可以直接作为位置，小时位置则由(hour%12)*5+minute/12得到，使时针能够随分钟缓慢移动。 闪屏问题是本实验调试中的关键。整屏清除虽然编程简单，但每秒清屏再重画会造成明显闪烁。改为“静态内容只画一次，动态内容局部刷新”后，显示稳定性明显提高。这说明嵌入式图形界面不仅要功能正确，还要考虑刷新代价和视觉效果。 当前程序的1秒节拍由软件延时估算得到，原理是在72MHz系统时钟下用空循环近似产生毫秒延时。该方法实现简单，但精度会受到编译优化、LCD刷新耗时和主频配置影响。若要进一步提高时钟准确性，可使用SysTick、TIM定时器中断或RTC实时时钟模块产生稳定时间基准。