实验内容及报告要求

- 基于SST89E554RC微控制器实验：

实验目的及要求：

  - 熟练掌握基于SST89E554R的Keil C51等集成开发工具的操作及调试程序的方法；

  - 熟练掌握基于SST89E554RC为核心板及I/O扩展实验系统的电路结构原理、设计与应用；

  - 熟练掌握在Keil C51与Proteus联机状态下的基于51单片机控制系统电路的硬件、软件设计方法与功能调试；

  - 完成相关实验内容，并写出实验报告。

实验一　系统及硬件认识实验

基本题：1、按照实验指导书之“2.1 系统认识实验”、“2.2 数码转换实验”和“2.4查表程序设计实验”内容要求，熟悉实验环境及方法，完成基于汇编语言程序范例的实验调试与验证。

2、按照实验指导书之“3.1 数字量输入输出实验”基本实验项目要求，完成汇编语言和C语言基本程序功能调试与验证。

提高题：1、汇编语言或C语言实现y=x3 ，其中x为0~9的十进制数，以BCD码表示，y仍以BCD码形式输出，x，y的值可以存储在内部存储器或者寄存器。

2、LED灯控制（可使用8255接口芯片）通过开关控制LED灯（8盏或者16盏）的状态，包括：左循环、右循环、间隔闪烁功能。

实验二　中断系统实验

基本题：1、按照实验指导书之“3.2 中断系统实验”中相关实验项目要求，完成汇编语言和C语言基本程序功能调试与验证。

2、观看Proteus入门视频，了解并掌握仿真电路的搭建与运行。

提高题：（要求：在硬件模式和Proteus虚拟模式下实现）

在完成交通灯基本功能基础上，当有急救车到达时，两向交通信号为全红，以便让急救车通过。假定急救车通过路口时间为10秒，急救车通过后，交通灯恢复中断前状态。本实验题以按键为中断申请，表示有急救车通过。

实验三  定时器/计数器/电子发声实验

基本题：按照实验指导书之“3.3 定时/计数器实验”和“4.6 电子发声设计实

验”基本实验项目要求、完成汇编语言和C语言程序功能调试与验证。

提高题：（要求：在硬件模式和Proteus虚拟模式下，分别实现定时器控制LED灯）

由单片机内部定时器1，按方式1工作，即作为16位定时器使用每0.05秒钟T1溢出中断一次。P1口的P1.0-P1.7分别接八个发光二极管。编写程序模拟时序控制装置。开机后第一秒钟L1，L3亮，第二秒钟L2，L4亮，第三秒钟L5，L7亮，第四秒钟L6，L8亮，第五秒钟L1，L3，L5，L7亮，第六秒钟L2，L4，L6，L8亮，第七秒钟八个LED灯全亮，第八秒钟全灭，以后又从头开始，L1，L3亮，然后L2，L4亮……一直循环下去，控制过程中数码管实时显示当前秒数。同时，实现两首以上乐曲的循环演奏，每首播放8秒或者16秒。

实验四　静态存储器/点阵LED显示设计实验

基本题：1、按照实验指导书之“4.1静态存储器扩展实验”和“2.5数据排序实验，完成汇编语言和C语言程序功能调试与验证。

2、按照实验指导书之“4.7（4.13）点阵LED显示设计实验”项目要求，完成汇编语言和C语言程序功能调试与验证。

提高题：（要求：在硬件模式和Proteus虚拟模式下实现）

- 对目标RAM区（含片内 RAM 的 40H～4FH 单元和外部 RAM 的 0000H～000FH 空间）中的数据升序排列。

- 2、新实验箱（16*16）：循环显示自己的名字并通过开关控制移动方向。

- 3、旧实验箱（8*8）：循环显示自己的学号并通过开关控制移动方向。

实验五　串口通讯与Ａ/Ｄ转换实验

基本题：按照实验指导书之“3.7串口通讯实验”和“4.3 A/D转换实验”

项目要求，完成汇编语言和C语言程序功能调试与验证。

提高题：（要求：在硬件模式和Proteus虚拟模式下，分别实现）实时对A/D转换数据

通过串口通讯方式发送上位机，并实时显示当前下位机A/D转换值，转换值的精度由上位机控制。

实验六　 基于MCS51单片机步进电机、直流电机控制实验

基本题：1、按照实验指导书之“5.1步进电机实验”项目要求，完成基于

SST89E554RC微控制器的C语言程序功能调试与验证；

2、按照实验指导书之“5.2直流电机PWM调速实验”项目要求，完

成基于SST89E554RC微控制器的C语言程序功能调试与验证

提高题：（要求：在硬件模式和Proteus虚拟模式下）

设计直流电机控制系统：

- 通过按键实现直流电机的启动、停止以及速度增减（0,1,2,3,4），数码管显示其当前状态；

- 上位机对直流电机的实时监控即上位机实时收到直流电机的状态，并可以控制其状态；

- 当转态为0或4时，继续对其减速或加速，引发报警（声音+灯光+发送“error”）。

关于实验一至实验六相关实验的电路原理、实验内容及要求、实验步骤，详见《单片机实验指导书》和《TDX-PITE用户手册》。

- 实验相关说明：

- 实验参考教材采用《TDX-PITE用户手册》和《单片机实验指导书》等。

- 实验报告基本内容要求：实验设计项目名称、内容、目的及要求；软件、

硬件环境条件；绘出详细电路硬件原理图（非接线图）；程序算法流程图及核心程序清单；实验调试步骤、结果显示、结论分析；参考文献等。

- 实验报告基本要求：要求同学在每次实验之前，要进行充分的预习和准

备；每次实验完成后，要及时完成实验报告并在下一次实验前交本次实验报告；报告要求手工书写，字数不限。

自动化学院电气与自动化实验中心

2026年3月13日

第    周                                月   日 至   月    日

|  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 二 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 午 餐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 三 节 |  |  | 自动化2401，2402 |  |  | 自动化2404 测 控2401 |  |
| 第 四 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 晚 餐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 五 节 (18:30-20:00) | 自动化2407，2408 |  | 自动化2405，2406 |  | 自动化T2401，2403 |  |  |
| 第 六 节 (20:10-21:40) |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘剑锋 T2401； 陈致蓬 测控2401； 罗旗舞 自动化2401,2402,2403； 王海波 自动化2404,2405,2406； 张 航 自动化2407,2408. |  |  |  |  |  |  |  |