8086

寄存器 · 寻址方式 · 数据单位 · MOV 机器码  ｜  仅使用宋体 / 微软雅黑 / Courier New

① 物理地址 = 段地址×16 + 偏移地址；② [] 表示到内存取内容；③ 凡地址表达式含 BP，默认段多为 SS，否则多为 DS。

1. 8086 基本图景

| 核心结构 EU：执行部件，负责译码与运算 BIU：总线接口部件，负责取指与访存 取指地址：CS:IP 栈顶地址：SS:SP 串源/串目的：DS:SI / ES:DI | 常见缩写 RAM：随机存取存储器 ROM：只读存储器 BIOS：基本输入输出系统 CS：代码段寄存器 IP：指令指针寄存器 |
| --- | --- |

8086 是 16 位处理器，内部寄存器多数为 16 位；外部地址总线 20 位，因此采用 “段地址:偏移地址” 形成物理地址。

物理地址 = 段地址 × 16 + 偏移地址

1.1 数据单位与小端存储

| 名称 | 大小 | 二进制位数 | 十六进制常用写法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bit | 最小单位 | 1 位 | 0 / 1 | 位 |
| byte | 1 字节 | 8 位 | 2 位十六进制 | 一个存储单元 |
| word | 2 字节 | 16 位 | 4 位十六进制 | 两个连续单元 |

8086 按 字节编址。一个单元放 1 字节；一个字占 2 个连续单元；采用 小端：低地址放低字节，高地址放高字节。

例：1234H 在内存中存放为 34H（低地址） 12H（高地址）

2. 寄存器总表

2.1 通用寄存器

| 寄存器 | 拆分 | 常用作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | AH / AL | 累加器；乘除、I/O、算术默认常用 | 16 位，最常用 |
| BX | BH / BL | 基址寄存器；常作数据区基址 | 寻址默认多配 DS |
| CX | CH / CL | 计数寄存器；循环与移位计数 | LOOP 常用 |
| DX | DH / DL | 数据寄存器；乘除高位、端口号 | IN/OUT 常与 DX 配合 |

2.2 指针 / 变址寄存器

| 寄存器 | 名称 | 常用作用 | 默认段 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP | 堆栈指针 | 指向栈顶，配合 PUSH/POP | SS |
| BP | 基址指针 | 常访问栈中参数、局部数据 | SS |
| SI | 源变址 | 串源、数组下标、表地址 | DS |
| DI | 目的变址 | 串目的、数组下标、表地址 | DS（串操作时目的段为 ES） |

口诀：凡地址表达式里含 BP，默认段多为 SS；否则多为 DS。

2.3 段寄存器、IP、FLAGS

| 类别 | 寄存器 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 段寄存器 | CS | 代码段；取指时与 IP 组成 CS:IP |
| 段寄存器 | DS | 数据段；一般数据访问默认使用 |
| 段寄存器 | SS | 堆栈段；与 SP/BP 配合 |
| 段寄存器 | ES | 附加段；串操作常作目的段 |
| 指针 | IP | 指向下一条指令的偏移地址，不能用 MOV 直接改写 |
| 标志寄存器 | FLAGS | 记录结果并控制 CPU 行为 |

| 标志类型 | 标志位 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 状态标志 | CF / ZF / SF / OF / PF / AF | 进位、零、符号、溢出、奇偶、辅助进位 |
| 控制标志 | DF / IF / TF | 方向、中断允许、陷阱 |

3. 8086 寻址方式

寻址方式就是 CPU 如何找到操作数。操作数可能在指令中、寄存器中、内存中，或由指令隐含规定。

[] = 取内存内容；先算 [] 里的有效地址 EA，再结合默认段得到物理地址。

| 序号 | 寻址方式 | 典型形式 | 含义/默认段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立即寻址 | MOV AX, 1234H | 操作数直接写在指令里；只能作源 |
| 2 | 寄存器寻址 | MOV AX, BX | 操作数在寄存器中 |
| 3 | 直接寻址 | MOV AX, [1234H] | EA=1234H；默认 DS |
| 4 | 寄存器间接寻址 | MOV AX, [BX] / [SI] / [DI] / [BP] | EA=寄存器内容；含 BP 时默认 SS |
| 5 | 寄存器相对 / 基址寻址 | MOV AX, [BX+4] / [BP+6] | EA=基址寄存器+位移 |
| 6 | 变址寻址 | MOV AL, [SI+2] / [DI+10] | EA=变址寄存器+位移 |
| 7 | 基址变址寻址 | MOV AX, [BX+SI] / [BP+DI] | EA=基址+变址 |
| 8 | 基址变址相对寻址 | MOV AX, [BX+SI+8] | EA=基址+变址+位移 |
| 9 | 相对寻址 | JE label / LOOP again | 转移目标 = IP + 位移 |
| 10 | 隐含寻址 | MUL BL / MOVSB / CLC | 操作数由指令固定规定 |

3.1 默认段与常见有效地址

| 地址表达式 | 默认段 | EA |
| --- | --- | --- |
| [BX] [SI] [DI] | DS | BX / SI / DI |
| [BP] | SS | BP |
| [BX+disp] [SI+disp] [DI+disp] | DS | 寄存器 + 位移 |
| [BP+disp] | SS | BP + 位移 |
| [BX+SI] [BX+DI] | DS | 基址 + 变址 |
| [BP+SI] [BP+DI] | SS | 基址 + 变址 |
| [BX+SI+disp] [BX+DI+disp] | DS | 基址 + 变址 + 位移 |
| [BP+SI+disp] [BP+DI+disp] | SS | 基址 + 变址 + 位移 |

合法的基址变址组合只有 BX+SI、BX+DI、BP+SI、BP+DI；BX+BP 与 SI+DI 在 8086 中非法。

3.2 两组易混概念

| 概念 | 本质 | 例子 | 一句话区分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立即寻址 | 立即数是普通数据 | MOV AX,1234H | 1234H 是数据本身 |
| 立即端口寻址 | 立即数是端口号 | IN AL,05H | 05H 是 I/O 端口 |
| 寄存器寻址 | 操作数在寄存器中 | MOV AX,BX | 一般寄存器 |
| 段寄存器寻址 | 操作数在段寄存器中 | MOV AX,DS / MOV DS,AX | 寄存器寻址的特殊子类 |

4. 常见指令分组与 MOV 约束

| 常见数据传送指令 MOV：字节/字传送 PUSH：入栈 POP：出栈 XCHG：交换字或字节 XLAT：查表变换 | 其他常见指令 IN / OUT：输入 / 输出 LEA：装入有效地址 LDS / LES：装入远指针 LAHF / SAHF：标志低字节与 AH 互送 PUSHF / POPF：标志寄存器入栈 / 出栈 |
| --- | --- |

4.1 MOV 合法与非法数据通路

| 通路 | 是否允许 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 立即数 → 通用寄存器 | 允许 | 如 MOV AX,1234H |
| 立即数 → 存储器 | 允许 | 如 MOV [BX],12H |
| 寄存器 ↔ 寄存器 | 允许 | 位宽需一致 |
| 寄存器 ↔ 存储器 | 允许 | 只能一边是存储器 |
| 段寄存器 ↔ r/m16 | 允许 | CS 不能作 MOV 目的 |
| 立即数 → 段寄存器 | 不允许 | 需经通用寄存器中转 |
| 存储器 ↔ 存储器 | 不允许 | MOV 不支持 mem→mem |
| 对 IP 直接 MOV | 不允许 | IP 只能被转移类指令改写 |

5. MOV 机器码：总表、字段与手算

一条 8086 指令常可拆成：操作码 + ModR/M + 位移量 + 立即数。并非每条都四项齐全。

机器码 = opcode + mod/reg/rm + [disp] + [data]

5.1 两条最常用编码规则

| 规则 | 适用形式 | 编码骨架 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 寄存器 / 存储器 与 寄存器 间传送 | 100010dw mod reg r/m | d=1 时 reg 为目的；d=0 时 reg 为源；w=0 字节，w=1 字 |
| B | 立即数 → 寄存器/存储器 | 1100011w mod 000 r/m [disp] [data] | 即 C6/C7；reg 字段固定为 000 |

补充：寄存器专用立即数传送还有 B0~B7（8 位寄存器）与 B8~BF（16 位寄存器）两族。

5.2 MOV 编码全表

| 类别 | 汇编形式 | 机器码格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOV r/m8, r8 | 88 /r | 寄存器 → 寄存器/内存，8 位 |
| 2 | MOV r/m16, r16 | 89 /r | 寄存器 → 寄存器/内存，16 位 |
| 3 | MOV r8, r/m8 | 8A /r | 寄存器/内存 → 寄存器，8 位 |
| 4 | MOV r16, r/m16 | 8B /r | 寄存器/内存 → 寄存器，16 位 |
| 5 | MOV r/m16, Sreg | 8C /r | 段寄存器 → r/m16 |
| 6 | MOV Sreg, r/m16 | 8E /r | r/m16 → 段寄存器 |
| 7 | MOV r8, imm8 | B0+rb ib | 立即数 → 8 位寄存器 |
| 8 | MOV r16, imm16 | B8+rw iw | 立即数 → 16 位寄存器 |
| 9 | MOV r/m8, imm8 | C6 /0 ib | 立即数 → 8 位寄存器/内存 |
| 10 | MOV r/m16, imm16 | C7 /0 iw | 立即数 → 16 位寄存器/内存 |
| 11 | MOV AL, moffs8 | A0 addr16 | 直接地址内存 → AL |
| 12 | MOV AX, moffs16 | A1 addr16 | 直接地址内存 → AX |
| 13 | MOV moffs8, AL | A2 addr16 | AL → 直接地址内存 |
| 14 | MOV moffs16, AX | A3 addr16 | AX → 直接地址内存 |

5.3 编码配套表

| 字段 | 编码 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| w | 0 / 1 | 0=8 位，1=16 位 |
| d | 0 / 1 | 0=reg 为源，1=reg 为目的 |
| mod | 00 / 01 / 10 / 11 | 内存无位移 / 内存+8位位移 / 内存+16位位移 / 寄存器 |

| 8 位 reg 编码 | 寄存器 | 16 位 reg 编码 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | AL | 000 | AX |
| 001 | CL | 001 | CX |
| 010 | DL | 010 | DX |
| 011 | BL | 011 | BX |
| 100 | AH | 100 | SP |
| 101 | CH | 101 | BP |
| 110 | DH | 110 | SI |
| 111 | BH | 111 | DI |

| 段寄存器 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ES | 00 | 段寄存器编码表 |
| CS | 01 | CS 不能作 MOV 目的 |
| SS | 10 | 常与 SP/BP 搭配 |
| DS | 11 | 一般数据段默认使用 |

| r/m | 当 mod≠11 时的地址形式 |
| --- | --- |
| 000 | [BX+SI] |
| 001 | [BX+DI] |
| 010 | [BP+SI] |
| 011 | [BP+DI] |
| 100 | [SI] |
| 101 | [DI] |
| 110 | [BP]；但 mod=00 时特殊表示 [disp16] |
| 111 | [BX] |

位移规则：mod=01 为 8 位有符号位移（-128~+127）；mod=10 为 16 位位移；mod=00 且 r/m=110 时表示直接地址 [disp16]。

所有 16 位数（地址、位移、立即数）在机器码中都按小端写：低字节在前，高字节在后。

5.4 手算流程

| 步骤 | 要做什么 |
| --- | --- |
| ① | 先判断属于哪一类 MOV 编码 |
| ② | 判断 8 位还是 16 位，确定 w |
| ③ | 若是 100010dw 这类，再判断 d |
| ④ | 需要 ModR/M 就填 mod / reg / r/m |
| ⑤ | 有位移就补位移；8 位 1 字节，16 位 2 字节 |
| ⑥ | 有立即数就补立即数；16 位按小端 |
| ⑦ | 检查是否存在更短专用格式，如 A0~A3 |

5.5 例题手算

| 指令 | 格式 | 操作码 | ModR/M | 其他 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV AL, CL | MOV r8, r/m8 | 8A | C1 | 无 | 8A C1 |
| MOV DX, CX | MOV r16, r/m16 | 8B | D1 | 无 | 8B D1 |
| MOV [BX+100H], 3150H | MOV r/m16, imm16 | C7 | 87 | 00 01 50 31 | C7 87 00 01 50 31 |

① MOV AL, CL：

8A /r → mod=11, reg=AL=000, r/m=CL=001 → 11 000 001 = C1 → 8A C1

② MOV DX, CX：

8B /r → mod=11, reg=DX=010, r/m=CX=001 → 11 010 001 = D1 → 8B D1

③ MOV [BX+100H], 3150H：

C7 /0 → [BX+100H]：mod=10（16位位移）, reg=000, r/m=111([BX]) → 10 000 111 = 87；位移0100H→00 01；立即数3150H→50 31；结果 C7 87 00 01 50 31

5.6 再补几种常用写法

| 指令 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| MOV AX, 1234H | B8+AX(000)=B8；1234H→34 12 | B8 34 12 |
| MOV DL, 5AH | B0+DL(010)=B2；imm8=5A | B2 5A |
| MOV [SI], 12H | C6 /0；mod=00 reg=000 r/m=100 | C6 04 12 |
| MOV BX, [1234H] | 8B /r；mod=00 reg=BX(011) r/m=110；addr=34 12 | 8B 1E 34 12 |
| MOV AX, [1234H] | 专用短格式 A1 addr16；1234H→34 12 | A1 34 12 |
| MOV [1234H], AX | 专用短格式 A3 addr16；1234H→34 12 | A3 34 12 |

寄存器↔寄存器有时会出现 两种等价编码。例如 MOV AL,CL 既可写成 8A C1，也可按另一方向字段写成 88 C8；考试通常按“目的为寄存器时优先 8A/8B”写即可。

6. 高频易错点

| 易错点 | 正确结论 |
| --- | --- |
| [BX+BP]、[SI+DI] 这类组合 | 8086 非法；合法组合仅 BX+SI、BX+DI、BP+SI、BP+DI |
| MOV mem, mem | 不允许；MOV 不能存储器到存储器 |
| MOV DS,1234H | 不允许；立即数不能直接送段寄存器 |
| MOV IP,AX / MOV AX,IP | 不允许；IP 不能作 MOV 操作数 |
| IN BL,05H | 不允许；IN 目的只能是 AL 或 AX |
| OUT AL,05H | 顺序错；应写 OUT 05H, AL |
| MOV AX,[2000H] 取几个单元 | 取一个字，即两个连续字节 |
| [BP] 默认段 | SS，不是 DS |
| 100H 位移是否可用 8 位 | 不行；100H=256，必须用 16 位位移 |

7. 一页速背

① 物理地址 = 段地址×16 + 偏移地址 ② 一个单元 = 1 字节 = 8 位 = 2 位十六进制；一个字 = 2 字节 = 16 位 = 4 位十六进制 ③ [] = 取内存内容；EA 只表示偏移地址 ④ 含 BP 默认用 SS；否则多用 DS ⑤ MOV 机器码先定类别，再填 mod/reg/rm，最后补位移和立即数 ⑥ 16 位位移 / 地址 / 立即数一律小端写