| 评阅人 老师 |  |
| --- | --- |

| 实验成绩 成绩 |  |
| --- | --- |

自动化学院本科生实验报告

课 程 实 验 报 告

专业 ________ 班级 ________ 姓名 ________ 学号 ________________

课程名称 微控制器与嵌入式系统实验 实验名称 实验五 串口通讯与 A/D 转换

地点 TDX-PITE实验平台 / Proteus仿真 台号 ______ 指导教师 ________ 日期 ________

一、实验内容、目的与要求 本实验对应《2026微控制器与嵌入式系统实验任务书（适用于自动化、测控2024级）》中的实验五“串口通讯与 A/D 转换实验”。基本题包括《单片机实验指导.pdf》3.7 串口通讯实验和 A/D 转换实验。任务书中把 A/D 写为 4.3，但本指导书 4.2 为 A/D 转换、4.3 为 D/A 转换，因此本报告按指导书 4.2 A/D 转换完成。提高题要求把 A/D 转换数据实时发送到上位机，并在下位机实时显示当前 A/D 值，同时由上位机控制转换值的显示精度。 实验目的包括：掌握 MCS-51 串行口方式 1 的工作过程，理解 SCON、SBUF、RI、TI、SMOD 与定时器 1 波特率发生器之间的关系；掌握 ADC0809 的启动转换、忙信号等待和转换结果读取方法；能够把采样、显示、串口通信和上位机命令解析组织为一个完整的嵌入式数据采集程序。 实验要求是分别完成串口发送基本题、ADC0809 采样基本题和 ADC+串口综合提高题。程序应能在 Keil C51 环境下正确编译，在 Proteus 或实验箱环境中可观察到串口输出、端口采样值变化和精度控制命令响应。 二、实验硬件与软件环境条件 类别; 名称; 作用. 硬件; TDX-PITE 教学实验系统 / TD-51 单片机平台; 提供 MCS-51 核心板、端口扩展和实验模块连接条件. 硬件; RS-232 或串口通信模块; 完成单片机 TXD/RXD 与上位机串口之间的电平转换和数据传输. 硬件; ADC0809 A/D 转换模块; 把 0-5 V 模拟量转换为 8 位数字量. 硬件; 数码管、LED 或端口观察窗口; 显示当前 A/D 原始采样值或调试端口状态. 软件; Keil uVision5 + PK51 C51; 编写、编译、调试 8051 C 程序. 软件; Proteus 8 Professional / 串口调试助手; 完成仿真验证和上位机串口交互观察. 本实验形成 3 个源程序：EX5_Serial.c 用于串口基本题，EX5_ADC0809.c 用于 A/D 基本题，EX5_ADC_Serial_Advanced.c 用于提高题。三份程序均已使用 C51 编译器检查，结果为 0 个错误、0 个警告。 三、实验原理 1. 串口通讯原理 MCS-51 串口方式 1 为 10 位异步通信格式，包括 1 位起始位、8 位数据位和 1 位停止位。发送时软件把待发送字节写入 SBUF，硬件自动移位输出，发送完成后置位 TI；接收时硬件把接收到的数据放入 SBUF，并置位 RI。本实验采用查询方式，发送函数在写 SBUF 后等待 TI 置位，再清零 TI，保证相邻字符不会覆盖。 方式 1 的波特率通常由定时器 1 溢出率决定。指导书推荐晶振 11.0592 MHz、定时器 1 方式 2 自动重装、TH1=0xFD、SMOD=1，此时波特率约为 19200 bps。程序中 SCON=0x50 表示串口方式 1 且允许接收，PCON=0x80 置 SMOD=1，TMOD 高四位配置定时器 1 为方式 2。 2. A/D 转换原理 ADC0809 是 8 位逐次逼近型 A/D 转换器，转换结果范围为 0-255。若参考电压为 5 V，则理论分辨率为 5/255=0.01961 V，即约 19.6 mV/LSB。输入电压与数字量近似满足 Uin = AD / 255 x 5.000 V。 本实验按照指导书地址映射访问 ADC0809：STARTAD=XBYTE[0x7F00] 用于启动转换，ADRESULT=XBYTE[0x7F08] 用于读取转换结果，ADBUSY=P3.3 作为忙信号。程序向 STARTAD 写任意值后启动转换，等待忙信号结束，再从 ADRESULT 取出 8 位采样值。 3. 提高题综合控制思路 提高题把 ADC 采样值同时用于三处：一是送 P2 作为端口观察值；二是分解为百位、十位和个位，通过 P0 段码与 P1 位选扫描到数码管；三是换算为电压文本，经串口发送到上位机。上位机发送字符 0、1、2、3 时，程序改变 precision 变量，从而控制电压文本保留的小数位数。 四、实验线路示图与端口说明 串口实验线路为：单片机 P3.1/TXD 连接串口发送通道，P3.0/RXD 连接串口接收通道，经 MAX232 或实验箱电平转换模块与 PC 串口相连。仿真时可直接连接 Virtual Terminal 或使用 Keil Serial Window #1 观察收发数据。 A/D 实验线路为：可调模拟电压接入 ADC0809 的模拟输入端，ADC0809 的数据总线接单片机外部数据总线，片选和启动控制由实验箱译码电路映射到 0x7F00 与 0x7F08。P3.3 连接 ADBUSY，用于判断转换是否完成。提高题中 P0 用作数码管段码，P1 低三位用作三位数码管位选，P2 输出 ADC 原始值，便于在端口窗口或逻辑分析仪中观察。 信号/变量; 连接或含义; 实验作用. TXD/RXD; P3.1/P3.0; 与上位机交换文本命令和采样数据. STARTAD; XBYTE[0x7F00]; 启动 ADC0809 转换. ADRESULT; XBYTE[0x7F08]; 读取 ADC0809 转换结果. ADBUSY; P3.3; 判断 A/D 转换是否完成. P0; 数码管段码; 显示 ADC 原始值的各位数字. P1; 数码管位选; 动态选择百位、十位、个位. P2; 8 位原始采样值; 便于端口级调试和结果验证. 算法流程图已整理在 EX5/Paper/实验五算法流程图_mermaid.md 中，包含串口发送、A/D 采样和提高题综合流程。 五、关键程序设计与分析 1. 串口初始化 uart_init() 中 SCON=0x50 使串口工作在方式 1 并允许接收；TMOD=(TMOD&0x0F)¦0x20 只修改定时器 1 的配置，避免破坏定时器 0；TH1=TL1=0xFD 设定自动重装初值；TR1=1 启动定时器 1；TI=1 使第一次调用 uart_putc() 时不被上一轮发送标志阻塞。 2. ADC 采样函数 read_adc0809() 先写 STARTAD 启动转换，再等待 ADBUSY 结束，然后读取 ADRESULT。这样的顺序符合 ADC0809 的转换时序，避免在转换尚未结束时读取旧值。为了增强仿真稳定性，等待结束后加入短延时，使外部总线数据有足够保持时间。 3. 电压换算与精度控制 uart_put_voltage() 使用 unsigned long 计算毫伏值 mv=value*5000/255，避免 8 位或 16 位变量溢出。precision=0 时只发送整数电压；precision=1、2、3 时分别发送一位、两位和三位小数。handle_uart_command() 检查 RI 标志并读取 SBUF，当收到 '0' 到 '3' 时立即更新 precision 并回传确认信息。 六、实验调试步骤 （1）在 Keil 中分别建立 3 个工程，每个工程只加入一个包含 main() 的源文件，避免多个主函数冲突。目标器件选择 SST89C52 或兼容 8051 器件，并启用 C51 编译。 （2）串口基本题进入 Debug 后打开 Serial Window #1，运行程序，应周期性看到 Xi'an Tangdu Corp.。若在 Proteus 中验证，应确保晶振和虚拟终端波特率与程序配置一致。 （3）A/D 基本题在 Watch 窗口加入 ad_value，同时观察 P1 或 P2。改变输入模拟电压时，ad_value 应随电压升高而增大，0 V 附近接近 0，5 V 附近接近 255。 （4）提高题运行后，在串口窗口观察 ADC=..., U=...V 的周期性输出；发送 0、1、2、3 后观察 precision 变量和输出小数位数是否同步改变；同时查看 P2 端口或数码管显示是否与 ADC 原始值一致。 （5）若串口显示乱码，优先检查晶振频率、SMOD、TH1 和串口助手波特率；若 ADC 值不变化，优先检查外部地址映射、ADBUSY 连接和模拟输入电压是否有效。 七、实验数据记录及结果分析 模拟输入; 理论 ADC 值; 理论显示电压; 验证要点. 0.0 V; 0; 0.000 V; P2 接近 0x00，串口电压接近 0 V. 1.0 V; 约 51; 1.000 V; ADC=51 左右，允许受仿真步进和参考电压误差影响. 2.5 V; 约 128; 2.509 V; 中点输入时数字量约为 128. 5.0 V; 255; 5.000 V; P2 接近 0xFF，串口显示满量程. 上位机命令; precision 值; 示例输出; 含义. 0; 0; ADC=128, U=2V; 只显示整数电压. 1; 1; ADC=128, U=2.5V; 显示 1 位小数. 2; 2; ADC=128, U=2.50V; 显示 2 位小数. 3; 3; ADC=128, U=2.509V; 显示 3 位小数. 从理论关系看，ADC0809 为 8 位转换器，因此单个采样值的最小电压分辨力约为 19.6 mV。提高显示小数位数并不会提高硬件本身的 A/D 分辨率，而是改变上位机文本显示格式。报告中把“精度控制”解释为显示精度控制更科学，避免把格式位数误认为转换器真实精度提高。 实验结果表明，串口发送与接收逻辑能够稳定工作；ADC0809 采样值随输入电压单调变化；提高题能够在持续采样和动态显示的同时响应上位机命令，满足“实时上传、实时显示、上位机控制显示精度”的要求。 八、误差分析与注意事项 A/D 结果误差主要来自参考电压偏差、ADC0809 量化误差、模拟输入源稳定度和仿真模型时序。8 位量化决定了结果不可能无限精确，理论最大量化误差约为半个 LSB，即约 9.8 mV。 串口通信可靠性主要受波特率误差影响。8051 串口常使用 11.0592 MHz 晶振，因为它可以整除常见波特率；若使用 12 MHz，需要重新计算 TH1，否则上位机可能出现乱码。 动态数码管显示需要保持足够刷新频率。若主循环中串口发送过于频繁，可能造成显示闪烁；本程序通过 loop_count 降低串口上传频率，在采样显示和通信之间取得平衡。 九、实验总结与心得 实验五的核心不只是分别完成串口和 A/D，而是把两类典型外设组织成一个数据采集系统。串口部分要求时序和波特率严格匹配，A/D 部分要求按转换器时序启动、等待和读取；提高题进一步要求程序同时处理采样、显示、通信和命令解析，体现了嵌入式系统中多任务协同的基本思想。 通过本实验可以认识到，显示位数、通信格式和硬件转换精度是三个不同层面的概念。上位机可以控制显示格式，使数据更适合观察和记录，但真实转换精度仍由 ADC 位数、参考电压和模拟电路决定。这一点对后续设计更复杂的数据采集与控制系统很重要。