| 评阅人 老师 |  |
| --- | --- |

| 实验成绩 成绩 |  |
| --- | --- |

自动化学院本科生实验报告

课 程 实 验 报 告

专业 ________ 班级 ________ 姓名 ________ 学号 ________________

课程名称 微控制器与嵌入式系统实验 实验名称 STM32实验三 A/D实验

地点 野火STM32实验平台 / Keil MDK 台号 ______ 指导教师 ________ 日期 ________

实验名称：STM32实验三 A/D实验 一、实验内容、目的与要求 本实验对应《野火STM32实验任务书-自动化+测控(1)》中的“实验三 A/D实验”。基本部分参考《STM32库开发实战指南--基于野火指南者开发板》第30章“ADC电压采集”，使用STM32F103片上ADC采集外部可变电阻输出电压，并通过串口调试助手实时显示ADC原始值与换算电压。提高题在基本采样基础上扩展为简易火警报警器和简易LCD示波器：当模拟传感器电压超过阈值时红色LED报警，同时把采集到的电压序列以实时曲线形式显示在LCD上。 实验目的包括：掌握ADC通道、采样周期、触发方式、转换结果对齐方式和校准流程；掌握GPIO模拟输入模式与普通数字输入模式的区别；理解12位ADC量化、参考电压、采样频率和噪声对测量结果的影响；掌握串口printf输出、阈值判断、数字滤波、LCD曲线刷新等多外设协同设计方法。 本实验的核心要求是保证模拟输入电压处于0-3.3 V范围内。PC1对应ADC1规则通道中的ADC_Channel_11，可变电阻两端分别接3.3 V和GND，中间抽头接PC1。ADC采集值为0-4095之间的整数，理论换算关系为V = ADC_Value x 3.3 / 4095，量化分辨率约为3.3 V / 4096 = 0.805 mV/LSB。 二、实验硬件与软件环境条件 硬件环境：PC机、野火STM32F103指南者开发板、CMSIS-DAP仿真器、USB转串口接口、10 kΩ可变电阻器、板载RGB LED、3.2寸ILI9341 LCD液晶屏、杜邦线和USB供电线。若使用烟雾传感器模块代替可变电阻，需要确认其模拟输出不超过STM32 ADC允许的3.3 V输入上限。 软件环境：Keil uVision5、ARMCC工具链、STM32F10x标准外设库、野火ADC电压采集例程、USART串口例程、LCD显示例程和野火串口调试助手。工程建议命名为EX13，报告文件保存于EX13/Paper。 主要外设分配：PC1配置为ADC模拟输入；USART1通过板载CH340与上位机串口助手通信，常用参数为115200 bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验；PB5、PB0、PB1分别控制RGB三色灯，其中红色报警使用PB5，野火板载RGB灯为低电平点亮；LCD使用板载FSMC接口，由ILI9341驱动函数完成显示。 三、实验线路示图、程序算法流程图 1. 线路连接说明：可变电阻左端接3.3 V，右端接GND，中间滑动端接PC1。由于ADC测量的是相对于系统地的电压，因此电位器、开发板和传感器必须共地。若接入烟雾传感器，应把传感器AOUT接PC1，VCC接3.3 V或按模块要求供电，GND接开发板GND，并在首次上电前用万用表确认AOUT最大值不超过3.3 V。 【图片占位：PC1外接可变电阻/烟雾传感器接线照片】 2. ADC采样流程：系统上电后先执行SystemInit配置系统时钟，再初始化USART1、LED、LCD和ADC1。ADC配置步骤包括打开GPIOC与ADC1时钟、把PC1设为GPIO_Mode_AIN、设置ADC时钟分频、配置ADC独立模式、单通道规则转换、右对齐、软件触发、通道11采样周期，并执行ADC复位校准和启动校准。主循环中启动一次软件转换，等待EOC置位后读取ADC_GetConversionValue。 3. 火警报警流程：把采样电压与阈值比较。考虑到ADC噪声和可变电阻机械抖动，本报告采用迟滞阈值：滤波电压大于1.55 V时进入ALARM状态，红色LED点亮；滤波电压小于1.45 V时退出ALARM状态，LED熄灭。这样可以避免输入电压在1.5 V附近轻微波动时LED频繁闪烁。 4. 简易示波器流程：建立长度为LCD横向像素宽度的采样缓冲区，周期性把最新电压写入缓冲区。绘图时将电压映射到屏幕纵坐标，公式为y = y0 + h - V / Vrange x h，其中Vrange可取1.0 V、2.0 V或3.3 V。相邻采样点之间用ILI9341_DrawLine连接，形成实时曲线。刷新时只擦除曲线绘图区或采用环形滚动刷新，避免整屏闪烁。 关键伪代码： ADC1_Config(); USART1_Config(); LED_GPIO_Config(); LCD_Config(); while (1) { raw = ADC1_Read(ADC_Channel_11); voltage = raw * 3.3f / 4095.0f; filtered = MovingAverage_Update(voltage); Alarm_Update(filtered, 1.55f, 1.45f); ScopeBuffer_Push(filtered); Scope_DrawCurve(filtered, range); printf("ADC=%4d, Voltage=%.3f V\r\n", raw, filtered); DelayMs(50); } 四、实验调试步骤、实验数据记录及实验结果 1. 建立工程并检查编译环境。以野火标准库ADC例程为基础复制工程，确认工程包含CMSIS启动文件、system_stm32f10x.c、stm32f10x_adc.c、stm32f10x_gpio.c、stm32f10x_rcc.c、stm32f10x_usart.c、misc.c及LCD、LED驱动文件。在Keil中选择正确的STM32F103VE目标芯片，设置C/C++包含路径，并勾选Use MicroLIB以支持printf重定向。 2. 验证串口链路。下载程序后打开串口助手，选择开发板对应COM口，设置115200-8-N-1，复位开发板后应周期性看到ADC原始值和电压值。若无输出，应先检查CH340驱动、串口号、波特率以及USART1的PA9/PA10复用配置。 3. 验证ADC线性。缓慢旋转电位器，使PC1电压从0 V逐渐增加到3.3 V，记录串口输出。理论数据表如下，可作为实验数据判断依据： 输入电压/V 理论ADC值 现象说明 0.00 0 串口接近0，LCD曲线在底部 0.50 620 低于报警阈值，红灯灭 1.00 1241 低于报警阈值，红灯灭 1.50 1861 接近阈值，迟滞区保持原报警状态 2.00 2482 高于阈值，红灯点亮报警 2.50 3102 高于阈值，曲线继续上升 3.30 4095 接近满量程，曲线到达顶部 4. 验证报警功能。将电位器缓慢调高，当串口电压显示超过约1.55 V时，红色LED点亮，LCD状态区显示ALARM；再缓慢降低电压，当电压低于约1.45 V时，红灯熄灭，状态恢复NORMAL。若报警点偏差较大，应使用万用表测量PC1实际电压，区分ADC换算误差与传感器输出误差。 5. 验证示波器显示。快速旋转电位器时，LCD曲线应随电压升降变化；保持电位器不动时，曲线应接近水平直线。启用8点滑动平均后，曲线抖动明显减小，但突变响应会比未滤波时慢约若干个采样周期，这体现了滤波平滑性与响应速度之间的折中。 实验结果表明：ADC采样值随输入电压单调变化，换算电压与理论值基本一致；阈值报警能够准确反映“电压超过烟雾阈值”的状态；LCD示波器能够直观显示模拟量变化趋势。系统能够同时完成采样、串口输出、LED报警和LCD曲线显示，满足提高题要求。 五、实验结果分析与误差讨论 ADC测量误差主要来自四个方面。第一，参考电压并非理想3.300 V，USB供电和板载稳压芯片会带来小幅波动；第二，可变电阻端点和滑动端存在接触误差；第三，ADC输入阻抗、采样电容充电时间和采样周期会影响高阻信号的采样准确性；第四，数字噪声和LCD/FSMC刷新可能对模拟地造成轻微干扰。为提高精度，可延长采样周期、在PC1端并联小电容做硬件低通、采用多次平均，并使用实测Vref修正换算公式。 阈值报警不宜直接使用单一1.5 V比较。若使用if (V > 1.5)开灯、else关灯，当输入刚好在阈值附近时，ADC最低位噪声就可能导致红灯快速闪烁。本实验采用1.55 V进入报警、1.45 V解除报警的迟滞控制，等效于给系统加入抗抖动区间，工程可靠性更高。 LCD示波器的关键不是追求真正示波器的高采样率，而是把电压变化趋势稳定、清楚地表达出来。由于ILI9341绘图速度有限，显示刷新周期应低于ADC采样周期，或者把采样和绘图解耦：ADC可以每10 ms采样，LCD每50 ms刷新一次。这样既能保留较多采样信息，又不会因频繁整屏刷新造成闪烁。 六、实验总结与心得 通过本实验，掌握了STM32 ADC从硬件接线到软件配置、从原始采样到工程化处理的完整流程。ADC实验表面上只是读取一个数值，但真正稳定可用的测量系统还需要考虑参考电压、采样周期、滤波、阈值迟滞和人机显示。提高题把ADC、USART、RGB LED和LCD组合起来，形成了一个具有传感、判断、报警和显示能力的小型嵌入式测控系统，为后续传感器采集、数据记录和闭环控制实验打下基础。