| 评阅人 老师 |  |
| --- | --- |

| 实验成绩 成绩 |  |
| --- | --- |

自动化学院本科生实验报告

课 程 实 验 报 告

专业 ________ 班级 ________ 姓名 ________ 学号 ________________

课程名称 微控制器与嵌入式系统实验 实验名称 STM32实验四 WiFi实验

地点 野火STM32实验平台 / Keil MDK / WiFi热点 台号 ______ 指导教师 ________ 日期 ________

实验名称：STM32实验四 WiFi实验 一、实验内容、目的与要求 本实验对应《野火STM32实验任务书-自动化+测控(1)》中的“实验四 WiFi实验”。基本题要求开发板通过ESP8266 WiFi模块连接手机热点，手机端网络调试APP作为TCP服务端，开发板作为TCP客户端接入后，由手机发送ASCII指令控制板载RGB LED显示不同颜色。提高题要求与同桌合作，在多块开发板之间建立WiFi无线通信连接，使任一方可以通过串口调试助手或LCD触摸屏控制其他开发板RGB灯的亮灭或闪烁。 实验目的包括：理解ESP8266串口WiFi模块的工作方式和AT指令控制流程；掌握STM32通过USART与外部通信模块进行命令交互的方法；掌握TCP客户端/服务端、IP地址、端口号、ASCII数据帧等网络通信基本概念；掌握把网络接收数据解析为本地设备控制命令的嵌入式软件设计方法；理解多开发板组网时节点编号、命令帧、应答和重连机制的重要性。 本实验使用的控制命令包括LED_RED、LED_GREEN、LED_BLUE、LED_YELLOW、LED_PURPLE、LED_CYAN、LED_WHITE和LED_RGBOFF。RGB LED仍采用野火指南者开发板板载三色灯，红、绿、蓝三个通道可组合出混合颜色。由于板载RGB灯通常为低电平点亮，程序中必须使用已有LED宏或统一封装函数，避免颜色逻辑写反。 二、实验硬件与软件环境条件 硬件环境：PC机、野火STM32F103指南者开发板两块或以上、野火ESP8266 WiFi模块、手机热点、手机网络调试APP、CMSIS-DAP仿真器、USB供电线。基本题只需一块开发板和一部手机；提高题建议至少使用两块开发板，其中一块作为控制端，另一块作为被控端。 软件环境：Keil uVision5、ARMCC工具链、STM32F10x标准外设库、野火ESP8266模块例程“2-WIFI透传”、串口调试助手、手机网络调试APP。工程建议命名为EX14，报告文件保存于EX14/Paper。 主要配置文件为bsp_esp8266_test.h，需要根据现场网络修改macUser_ESP8266_ApSsid、macUser_ESP8266_ApPwd和macUser_ESP8266_TcpServer_IP等参数。手机APP设置为TCP Server，协议选择IPv4，本机IP填手机热点网关或APP显示的本机地址，端口号按任务书设置为8000，收发格式设置为ASCII。 三、实验线路示图、程序算法流程图 1. 硬件连接说明：ESP8266模块通过串口与STM32连接，模块TXD接STM32串口RX，模块RXD接STM32串口TX，VCC和GND按模块要求连接。ESP8266工作电流峰值较大，应保证3.3 V供电稳定；如果模块反复复位、AT指令无响应或连接热点时掉线，应优先检查供电能力和串口线交叉连接。开发板板载RGB LED无需额外接线。 【图片占位：ESP8266模块、开发板与手机热点/网络调试APP连接照片】 2. 基本题通信流程：手机开启热点并打开网络调试APP，创建TCP服务端监听8000端口。STM32上电后初始化LED、调试串口和ESP8266串口，随后向ESP8266发送AT指令：AT测试模块响应，ATE0关闭回显，AT+CWMODE=1设置STA模式，AT+CWJAP连接手机热点，AT+CIPSTART建立到手机IP和8000端口的TCP连接。连接成功后，手机APP发送LED_RED等字符串，STM32从ESP8266收到的串口数据中解析命令并控制RGB灯。 3. 指令解析流程：接收缓冲区采用一行命令作为最小解析单位，遇到\r\n或达到指定长度后开始匹配。若命令为LED_RED，则点亮红灯；LED_GREEN点亮绿灯；LED_BLUE点亮蓝灯；LED_YELLOW同时点亮红绿；LED_PURPLE同时点亮红蓝；LED_CYAN同时点亮绿蓝；LED_WHITE三色全亮；LED_RGBOFF三色全灭。执行后通过网络或调试串口返回OK，便于确认命令已被开发板处理。 基本题关键伪代码： LED_GPIO_Config(); USART_Debug_Config(); ESP8266_USART_Config(); ESP8266_SendCmd("AT", "OK", timeout); ESP8266_SendCmd("ATE0", "OK", timeout); ESP8266_SendCmd("AT+CWMODE=1", "OK", timeout); ESP8266_JoinAP(ssid, password); ESP8266_ConnectTCP(server_ip, 8000); while (1) { if (ESP8266_ReadLine(rxbuf)) { cmd = ExtractCommand(rxbuf); RGB_ExecuteCommand(cmd); ESP8266_SendString("OK\r\n"); } } 4. 提高题组网方案：推荐采用“同一手机热点+开发板节点编号”的方案。所有开发板先连接同一个手机热点，其中一块开发板A作为控制端，另一块开发板B作为被控端。若手机网络调试APP支持多客户端转发，可由APP作为中心服务器；若APP只支持单客户端，可让开发板A在STA模式连入热点后开启TCP Server，开发板B作为TCP Client连接开发板A的IP和8000端口。控制端通过串口调试助手或LCD触摸屏输入目标节点和颜色命令，被控端接收后执行。 5. 多机命令帧设计：为避免普通字符串在多板通信中产生歧义，本报告采用统一帧格式@目标ID:命令#，例如@B:LED_RED#表示控制B板红灯点亮，@ALL:LED_RGBOFF#表示所有节点熄灯。接收端先寻找@和#确定完整帧，再解析目标ID和命令字段。若目标ID等于本机ID或ALL，则执行命令并回复@B:ACK:LED_RED#；否则丢弃或转发。 提高题关键伪代码： frame = ESP8266_GetFrame('@', '#'); if (Frame_Check(frame)) { target = Frame_Target(frame); command = Frame_Command(frame); if (target == LOCAL_ID ¦¦ target == "ALL") { RGB_ExecuteCommand(command); SendAck(LOCAL_ID, command); } } 四、实验调试步骤、实验数据记录及实验结果 1. 基本题调试步骤。首先在手机上开启热点，并记录热点名称、密码和本机IP地址。然后在bsp_esp8266_test.h中修改SSID、密码和服务器IP，确保端口号为8000。下载程序后打开调试串口，观察AT、CWJAP、CIPSTART等步骤是否返回OK、WIFI CONNECTED、CONNECT等提示。最后在手机APP发送LED_RED、LED_GREEN等命令并观察板载RGB灯颜色。 2. 提高题调试步骤。先分别验证每块开发板都能独立连接热点并执行手机端命令，再给每块开发板写入不同LOCAL_ID，例如A、B。随后建立A到B的TCP连接，从A端串口输入@B:LED_BLUE#，B端应点亮蓝灯并回复ACK；输入@ALL:LED_WHITE#时，所有在线节点均显示白色；输入@B:LED_BLINK#时，B端按约0.5 s周期闪烁当前颜色或指定颜色。 实验记录表： 发送内容 目标节点 预期现象 实验结论 LED_RED 本板 红色LED点亮 基本命令有效 LED_YELLOW 本板 红绿同时点亮，显示黄色 混色控制有效 LED_RGBOFF 本板 三色灯全灭 关闭命令有效 @B:LED_BLUE# B板 B板蓝灯点亮，A板收到ACK 点对点控制有效 @ALL:LED_WHITE# 所有节点 所有在线开发板显示白色 广播控制有效 @B:LED_BLINK# B板 B板按设定周期闪烁 扩展动作有效 实验结果表明：ESP8266能够通过手机热点加入局域网，STM32能够通过串口AT指令完成WiFi连接和TCP通信；手机端发送ASCII命令后，开发板能正确解析并控制RGB LED颜色；在多开发板组网条件下，使用带目标ID的命令帧可以实现跨板控制和广播控制，满足提高题要求。 五、实验结果分析与故障排查 WiFi实验最容易出错的位置是网络参数和供电。若ESP8266一直返回ERROR或连接超时，应检查SSID和密码是否完全一致，热点是否工作在2.4 GHz频段，服务器IP是否为手机热点分配给APP的正确地址，端口号是否为8000，并确认手机APP已经点击监听。若串口有乱码，应检查ESP8266默认波特率和STM32串口配置是否一致。 TCP通信属于字节流，不能假设每次USART接收中断都刚好收到一条完整命令。因此程序需要接收缓冲区和帧边界判断。基本题可以用\r\n作为结束符，提高题更适合使用@和#作为帧头帧尾。这样即使一次收到半条命令或多条命令，也可以通过缓冲区状态机恢复正确解析。 多开发板通信还需要考虑节点身份和冲突。如果多个控制端同时发送命令，可能出现状态覆盖。实际设计中可加入时间戳、优先级或控制权机制；也可让控制端等待ACK后再发送下一条命令，提高可靠性。对于教学实验，使用目标ID、ACK回复和超时重发已经可以显著提升调试效率。 RGB颜色控制需要注意硬件电平有效性。野火板载RGB LED通常低电平点亮，因此程序中建议统一使用LED_RED、LED_GREEN等宏，而不是直接写GPIO_SetBits/GPIO_ResetBits。统一封装后，无论是手机命令、串口命令还是LCD触摸命令，最终都调用同一个RGB_ExecuteCommand函数，软件结构更清晰，也更不容易出现颜色反相错误。 六、实验总结与心得 通过本实验，掌握了STM32通过串口控制ESP8266接入WiFi网络的基本流程，并理解了嵌入式设备从本地IO控制走向网络化控制时需要增加的协议、状态机和异常处理。基本题完成的是“手机控制一块开发板”，提高题进一步扩展为“开发板之间相互控制”，本质上已经具备物联网节点的雏形。实验说明，可靠的通信系统不仅要能发出指令，还要能处理连接失败、数据粘包、命令歧义和节点识别等问题。后续可以继续加入LCD菜单、传感器数据上传、心跳包和简单校验，使系统更接近实际工程应用。