8086

① 物理地址 = 段地址×16 + 偏移地址；② [] 表示到内存取内容；③ 凡地址表达式含 BP，默认段多为 SS，否则多为 DS。

1. 8086 基本图景

| 核心结构 EU：执行部件，负责译码与运算 BIU：总线接口部件，负责取指与访存 取指地址：CS:IP 栈顶地址：SS:SP 串源/串目的：DS:SI / ES:DI | 常见缩写 RAM：随机存取存储器 ROM：只读存储器 BIOS：基本输入输出系统 CS：代码段寄存器 IP：指令指针寄存器 |
| --- | --- |

8086 是 16 位处理器，内部寄存器多数为 16 位；外部地址总线 20 位，因此采用 “段地址:偏移地址” 形成物理地址。

物理地址 = 段地址 × 16 + 偏移地址

1.1 数据单位与小端存储

| 名称 | 大小 | 二进制位数 | 十六进制常用写法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bit | 最小单位 | 1 位 | 0 / 1 | 位 |
| byte | 1 字节 | 8 位 | 2 位十六进制 | 一个存储单元 |
| word | 2 字节 | 16 位 | 4 位十六进制 | 两个连续单元 |

8086 按 字节编址。一个单元放 1 字节；一个字占 2 个连续单元；采用 小端：低地址放低字节，高地址放高字节。

例：1234H 在内存中存放为 34H（低地址） 12H（高地址）

2. 寄存器总表

2.1 通用寄存器

| 寄存器 | 拆分 | 常用作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | AH / AL | 累加器；乘除、I/O、算术默认常用 | 16 位，最常用 |
| BX | BH / BL | 基址寄存器；常作数据区基址 | 寻址默认多配 DS |
| CX | CH / CL | 计数寄存器；循环与移位计数 | LOOP 常用 |
| DX | DH / DL | 数据寄存器；乘除高位、端口号 | IN/OUT 常与 DX 配合 |

2.2 指针 / 变址寄存器

| 寄存器 | 名称 | 常用作用 | 默认段 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP | 堆栈指针 | 指向栈顶，配合 PUSH/POP | SS |
| BP | 基址指针 | 常访问栈中参数、局部数据 | SS |
| SI | 源变址 | 串源、数组下标、表地址 | DS |
| DI | 目的变址 | 串目的、数组下标、表地址 | DS（串操作时目的段为 ES） |

口诀：凡地址表达式里含 BP，默认段多为 SS；否则多为 DS。

2.3 段寄存器、IP、FLAGS

| 类别 | 寄存器 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 段寄存器 | CS | 代码段；取指时与 IP 组成 CS:IP |
| 段寄存器 | DS | 数据段；一般数据访问默认使用 |
| 段寄存器 | SS | 堆栈段；与 SP/BP 配合 |
| 段寄存器 | ES | 附加段；串操作常作目的段 |
| 指针 | IP | 指向下一条指令的偏移地址，不能用 MOV 直接改写 |
| 标志寄存器 | FLAGS | 记录结果并控制 CPU 行为 |

| 标志类型 | 标志位 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 状态标志 | CF / ZF / SF / OF / PF / AF | 进位、零、符号、溢出、奇偶、辅助进位 |
| 控制标志 | DF / IF / TF | 方向、中断允许、陷阱 |

3. 8086 寻址方式

寻址方式就是 CPU 如何找到操作数。操作数可能在指令中、寄存器中、内存中，或由指令隐含规定。

[] = 取内存内容；先算 [] 里的有效地址 EA，再结合默认段得到物理地址。

| 序号 | 寻址方式 | 典型形式 | 含义/默认段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立即寻址 | MOV AX, 1234H | 操作数直接写在指令里；只能作源 |
| 2 | 寄存器寻址 | MOV AX, BX | 操作数在寄存器中 |
| 3 | 直接寻址 | MOV AX, [1234H] | EA=1234H；默认 DS |
| 4 | 寄存器间接寻址 | MOV AX, [BX] / [SI] / [DI] / [BP] | EA=寄存器内容；含 BP 时默认 SS |
| 5 | 寄存器相对 / 基址寻址 | MOV AX, [BX+4] / [BP+6] | EA=基址寄存器+位移 |
| 6 | 变址寻址 | MOV AL, [SI+2] / [DI+10] | EA=变址寄存器+位移 |
| 7 | 基址变址寻址 | MOV AX, [BX+SI] / [BP+DI] | EA=基址+变址 |
| 8 | 基址变址相对寻址 | MOV AX, [BX+SI+8] | EA=基址+变址+位移 |
| 9 | 相对寻址 | JE label / LOOP again | 转移目标 = IP + 位移 |
| 10 | 隐含寻址 | MUL BL / MOVSB / CLC | 操作数由指令固定规定 |

3.1 默认段与常见有效地址

| 地址表达式 | 默认段 | EA |
| --- | --- | --- |
| [BX] [SI] [DI] | DS | BX / SI / DI |
| [BP] | SS | BP |
| [BX+disp] [SI+disp] [DI+disp] | DS | 寄存器 + 位移 |
| [BP+disp] | SS | BP + 位移 |
| [BX+SI] [BX+DI] | DS | 基址 + 变址 |
| [BP+SI] [BP+DI] | SS | 基址 + 变址 |
| [BX+SI+disp] [BX+DI+disp] | DS | 基址 + 变址 + 位移 |
| [BP+SI+disp] [BP+DI+disp] | SS | 基址 + 变址 + 位移 |

合法的基址变址组合只有 BX+SI、BX+DI、BP+SI、BP+DI；BX+BP 与 SI+DI 在 8086 中非法。

3.2 两组易混概念

| 概念 | 本质 | 例子 | 一句话区分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立即寻址 | 立即数是普通数据 | MOV AX,1234H | 1234H 是数据本身 |
| 立即端口寻址 | 立即数是端口号 | IN AL,05H | 05H 是 I/O 端口 |
| 寄存器寻址 | 操作数在寄存器中 | MOV AX,BX | 一般寄存器 |
| 段寄存器寻址 | 操作数在段寄存器中 | MOV AX,DS / MOV DS,AX | 寄存器寻址的特殊子类 |

4. 常见指令分组与 MOV 约束

| 常见数据传送指令 MOV：字节/字传送 PUSH：入栈 POP：出栈 XCHG：交换字或字节 XLAT：查表变换 | 其他常见指令 IN / OUT：输入 / 输出 LEA：装入有效地址 LDS / LES：装入远指针 LAHF / SAHF：标志低字节与 AH 互送 PUSHF / POPF：标志寄存器入栈 / 出栈 |
| --- | --- |

4.1 MOV 合法与非法数据通路

| 通路 | 是否允许 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 立即数 → 通用寄存器 | 允许 | 如 MOV AX,1234H |
| 立即数 → 存储器 | 允许 | 如 MOV [BX],12H |
| 寄存器 ↔ 寄存器 | 允许 | 位宽需一致 |
| 寄存器 ↔ 存储器 | 允许 | 只能一边是存储器 |
| 段寄存器 ↔ r/m16 | 允许 | CS 不能作 MOV 目的 |
| 立即数 → 段寄存器 | 不允许 | 需经通用寄存器中转 |
| 存储器 ↔ 存储器 | 不允许 | MOV 不支持 mem→mem |
| 对 IP 直接 MOV | 不允许 | IP 只能被转移类指令改写 |

5. MOV 机器码：总表、字段与手算

一条 8086 指令常可拆成：操作码 + ModR/M + 位移量 + 立即数。并非每条都四项齐全。

机器码 = opcode + mod/reg/rm + [disp] + [data]

5.1 两条最常用编码规则

| 规则 | 适用形式 | 编码骨架 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 寄存器/存储器 与 寄存器 间传送 | 100010dw mod reg r/m | d=1 时 reg 为目的；d=0 时 reg 为源；w=0 字节，w=1 字 |
| B | 立即数 → 寄存器/存储器 | 1100011w mod 000 r/m [disp] [data] | 即 C6/C7；reg 字段固定为 000 |

补充：寄存器专用立即数传送还有 B0~B7（8 位寄存器）与 B8~BF（16 位寄存器）两族。

5.2 MOV 编码全表

| 类别 | 汇编形式 | 机器码格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOV r/m8, r8 | 88 /r | 寄存器 → 寄存器/内存，8 位 |
| 2 | MOV r/m16, r16 | 89 /r | 寄存器 → 寄存器/内存，16 位 |
| 3 | MOV r8, r/m8 | 8A /r | 寄存器/内存 → 寄存器，8 位 |
| 4 | MOV r16, r/m16 | 8B /r | 寄存器/内存 → 寄存器，16 位 |
| 5 | MOV r/m16, Sreg | 8C /r | 段寄存器 → r/m16 |
| 6 | MOV Sreg, r/m16 | 8E /r | r/m16 → 段寄存器 |
| 7 | MOV r8, imm8 | B0+rb ib | 立即数 → 8 位寄存器 |
| 8 | MOV r16, imm16 | B8+rw iw | 立即数 → 16 位寄存器 |
| 9 | MOV r/m8, imm8 | C6 /0 ib | 立即数 → 8 位寄存器/内存 |
| 10 | MOV r/m16, imm16 | C7 /0 iw | 立即数 → 16 位寄存器/内存 |
| 11 | MOV AL, moffs8 | A0 addr16 | 直接地址内存 → AL |
| 12 | MOV AX, moffs16 | A1 addr16 | 直接地址内存 → AX |
| 13 | MOV moffs8, AL | A2 addr16 | AL → 直接地址内存 |
| 14 | MOV moffs16, AX | A3 addr16 | AX → 直接地址内存 |

这里的：

r8/r16：寄存器

r/m8/r/m16：寄存器或内存

imm8/imm16：立即数

Sreg：段寄存器

moffs8/moffs16：直接地址 的内存操作数

/r：说明后面要跟一个 ModR/M 字节

/0：说明 ModR/M 的 reg 字段固定为 000

| 8 位 reg 编码 | 寄存器 | 16 位 reg 编码 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | AL | 000 | AX |
| 001 | CL | 001 | CX |
| 010 | DL | 010 | DX |
| 011 | BL | 011 | BX |
| 100 | AH | 100 | SP |
| 101 | CH | 101 | BP |
| 110 | DH | 110 | SI |
| 111 | BH | 111 | DI |

5.3 编码配套表

| 字段 | 编码 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| w | 0 / 1 | 0=8 位，1=16 位 |
| d | 0 / 1 | 0=reg 为源，1=reg 为目的 |
| mod | 00 / 01 / 10 / 11 | 内存无位移 / 内存+8位位移 / 内存+16位位移 / 寄存器 |

| r/m | 当 mod≠11 时的地址形式 |
| --- | --- |
| 000 | [BX+SI] |
| 001 | [BX+DI] |
| 010 | [BP+SI] |
| 011 | [BP+DI] |
| 100 | [SI] |
| 101 | [DI] |
| 110 | [BP]；但 mod=00 时特殊表示 [disp16] |
| 111 | [BX] |

| 段寄存器 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ES | 00 | 段寄存器编码表 |
| CS | 01 | CS 不能作 MOV 目的 |
| SS | 10 | 常与 SP/BP 搭配 |
| DS | 11 | 一般数据段默认使用 |

位移规则：mod=01 为 8 位有符号位移（-128~+127）；mod=10 为 16 位位移；mod=00 且 r/m=110 时表示直接地址 [disp16]。

所有 16 位数（地址、位移、立即数）在机器码中都按小端写：低字节在前，高字节在后。

5.4 手算流程

| 步骤 | 要做什么 |
| --- | --- |
| ① | 先判断属于哪一类 MOV 编码 |
| ② | 判断 8 位还是 16 位，确定 w |
| ③ | 若是 100010dw 这类，再判断 d |
| ④ | 需要 ModR/M 就填 mod / reg / r/m |
| ⑤ | 有位移就补位移；8 位 1 字节，16 位 2 字节 |
| ⑥ | 有立即数就补立即数；16 位按小端 |
| ⑦ | 检查是否存在更短专用格式，如 A0~A3 |

5.5 例题手算

| 指令 | 格式 | 操作码 | ModR/M | 其他 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV AL, CL | MOV r8, r/m8 | 8A | C1 | 无 | 8A C1 |
| MOV DX, CX | MOV r16, r/m16 | 8B | D1 | 无 | 8B D1 |
| MOV [BX+100H], 3150H | MOV r/m16, imm16 | C7 | 87 | 00 01 50 31 | C7 87 00 01 50 31 |

① MOV AL, CL：

8A /r → mod=11, reg=AL=000, r/m=CL=001 → 11 000 001 = C1 → 8A C1

② MOV DX, CX：

8B /r → mod=11, reg=DX=010, r/m=CX=001 → 11 010 001 = D1 → 8B D1

③ MOV [BX+100H], 3150H：

C7 /0 → [BX+100H]：mod=10（16位位移）, reg=000, r/m=111([BX]) → 10 000 111 = 87；位移0100H→00 01；立即数3150H→50 31；结果 C7 87 00 01 50 31

5.6 再补几种常用写法

| 指令 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| MOV AX, 1234H | B8+AX(000)=B8；1234H→34 12 | B8 34 12 |
| MOV DL, 5AH | B0+DL(010)=B2；imm8=5A | B2 5A |
| MOV [SI], 12H | C6 /0；mod=00 reg=000 r/m=100 | C6 04 12 |
| MOV BX, [1234H] | 8B /r；mod=00 reg=BX(011) r/m=110；addr=34 12 | 8B 1E 34 12 |
| MOV AX, [1234H] | 专用短格式 A1 addr16；1234H→34 12 | A1 34 12 |
| MOV [1234H], AX | 专用短格式 A3 addr16；1234H→34 12 | A3 34 12 |

寄存器↔寄存器有时会出现 两种等价编码。例如 MOV AL,CL 既可写成 8A C1，也可按另一方向字段写成 88 C8；考试通常按“目的为寄存器时优先 8A/8B”写即可。

6. 高频易错点

| 易错点 | 正确结论 |
| --- | --- |
| [BX+BP]、[SI+DI] 这类组合 | 8086 非法；合法组合仅 BX+SI、BX+DI、BP+SI、BP+DI |
| MOV mem, mem | 不允许；MOV 不能存储器到存储器 |
| MOV DS,1234H | 不允许；立即数不能直接送段寄存器 |
| MOV IP,AX / MOV AX,IP | 不允许；IP 不能作 MOV 操作数 |
| IN BL,05H | 不允许；IN 目的只能是 AL 或 AX |
| OUT AL,05H | 顺序错；应写 OUT 05H, AL |
| MOV AX,[2000H] 取几个单元 | 取一个字，即两个连续字节 |
| [BP] 默认段 | SS，不是 DS |
| 100H 位移是否可用 8 位 | 不行；100H=256，必须用 16 位位移 |

7. 数据传送与 I/O 指令补全（第 3 章续）

以下内容接在前面“MOV 合法性与机器码”之后，作为考试与翻阅时更实用的收尾总结：

7.1 独立 I/O 寻址（IN / OUT）

8086 采用 独立 I/O 编址：I/O 端口空间与存储器空间分开；端口地址范围 0000H~FFFFH，共 64KB。

| 类别 | 典型形式 | 端口号来源 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立即端口寻址 | IN AL, 05H / OUT 20H, AL | 8 位立即数 | 端口号直接写在指令中，只能表示 00H~FFH |
| 寄存器间接端口寻址 | IN AL, DX / OUT DX, AL | DX | 可访问 16 位端口地址空间 |
| 输入指令 | IN | 端口 → AL / AX | 8 位端口常配 AL，16 位端口常配 AX |
| 输出指令 | OUT | AL / AX → 端口 | 源数据只能在 AL 或 AX 中 |

7.2 PUSH / POP（堆栈操作）

| 指令 | 本质 | SP 变化 | 关键结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| PUSH src | 把一个字压入栈顶 | SP = SP - 2 | 8086 栈按字操作；先改 SP，再写内存 |
| POP dst | 从栈顶弹出一个字 | SP = SP + 2 | 先读内存，再改 SP |
| 默认段 | SS | — | 凡涉及栈顶地址，默认段都是 SS |
| 字节序 | 低字节在低地址，高字节在高地址 | — | 入栈/出栈遵循小端存放 |
| 常见限制 | PUSH/POP 主要面向 16 位对象 | — | 牢记“栈操作看 SS:SP” |

速记：

PUSH AX   ⇒  SP←SP-2， [SS:SP] ← AX

POP  AX   ⇒  AX←[SS:SP]，SP←SP+2

7.3 其他高频数据传送指令

| 指令 | 作用 | 精炼结论 |
| --- | --- | --- |
| XCHG | 交换两个操作数 | 可寄存器↔寄存器，也可寄存器↔存储器；不允许存储器↔存储器 |
| XLAT | 查表变换 | 默认以 BX 为表基址、AL 为索引；执行后 AL ← [BX+AL] |
| LEA | 装入有效地址 | 取的是地址，不是该地址处内容；常用于数组、表、字符串首址 |
| LDS | 装入远指针到 DS + 通用寄存器 | 一次装入 32 位远地址：偏移送通用寄存器，段址送 DS |
| LES | 装入远指针到 ES + 通用寄存器 | 与 LDS 类似，但段址送 ES |
| LAHF / SAHF | AH 与低 8 位标志互送 | 常用于保存或恢复部分标志状态 |
| PUSHF / POPF | 标志寄存器入栈 / 出栈 | 用于完整保存/恢复 FLAGS |

7.4 IP 的作用与限制

IP 不是普通通用寄存器，而是“下一条指令偏移地址指针”。取指时由 CS:IP 共同确定指令地址。

| 项目 | 能否直接作为普通操作数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MOV AX, IP / MOV IP, AX | 不允许 | IP 不能直接作为 MOV 的源或目的 |
| JMP / CALL | 允许间接修改 IP | 通过转移、调用改变执行流 |
| RET | 允许恢复 IP | 从栈中取返回地址恢复执行 |
| INT / IRET | 允许保存与恢复 IP | 中断时保存 IP，返回时恢复 |
| 顺序执行 | CPU 自动修改 | 每执行完一条指令，IP 自动加上指令长度 |

7.5 第 3 章最后速记

| 主题 | 结论 |
| --- | --- |
| 物理地址 | 物理地址 = 段地址 × 16 + 偏移地址 |
| 默认段 | 一般数据访问默认 DS；凡地址表达式中含 BP 默认 SS；串目的默认 ES:DI |
| 合法地址组合 | BX+SI、BX+DI、BP+SI、BP+DI；单独可用 BX/BP/SI/DI；[BX+BP]、[SI+DI] 非法 |
| 立即数 | 只能作源，不能作目的 |
| MOV 两大禁区 | 不能 mem↔mem；不能立即数直接送段寄存器；不能直接操作 IP |
| 小端法 | 字/双字在内存或机器码中都“低字节在前，高字节在后” |
| 考试抓手 | 先判断寻址方式，再判默认段；先判编码类别，再填 opcode、ModR/M、位移、立即数 |

第四章  微型计算机汇编语言及汇编程序设计

本章主线： 宏汇编语言基本语法 → 伪指令 → 宏指令 → 系统功能调用 → 汇编与连接过程 → 程序设计方法。

4.1 宏汇编语言的基本语法

汇编程序的任务：把汇编语言源程序翻译成目标程序，同时检查语法并给出出错信息。

| 对象 | 本质 | 常用属性/说明 |
| --- | --- | --- |
| 常数 | 纯数值或字符串常量 | 无地址属性；运行中值本身不变 |
| 变量 | 内存单元或数据区的符号名 | 有段地址、偏移量、类型（BYTE/WORD/DWORD） |
| 标号 | 指令地址的符号名 | 有段地址、偏移量、类型（NEAR/FAR）；常作转移/调用目标 |

4.1.1 语句格式与命名规则

[标号名]  指令/伪指令  操作数   ; 注释

命名规则：由 A~Z、0~9、? @ . _ $ 组成；不能数字开头；长度小于 31；不能与保留字重名；不能重复定义。

标号默认类型为 NEAR；若跨代码段转移/调用，则应视为 FAR。

4.1.2 表达式与运算符

| 类别 | 符号/形式 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 算术运算 | + - * / MOD SHL SHR | 可用于数值表达式；地址表达式也可做位移计算 |
| 逻辑运算 | AND OR XOR NOT | 按位处理；主要用于数值表达式 |
| 关系运算 | EQ NE LT LE GT GE | 真返回 FFFFH，假返回 0000H |
| 取地址 | SEG / OFFSET | 取符号所在段地址 / 偏移地址 |
| 取属性 | TYPE / LENGTH / SIZE | 分别取类型值、元素个数、总字节数 |
| 改属性 | PTR / THIS | PTR 用于临时指定类型；THIS 为符号建立新类型 |
| 分离运算 | LOW / HIGH | 分别取表达式低字节、高字节 |

优先级可记为：括号最高，随后是 LENGTH/SIZE、PTR/OFFSET 等属性操作，再到 HIGH/LOW、乘除移位、加减、关系、NOT、AND、OR/XOR。

区分：

MOV BX, OFFSET VAR   ; 取静态偏移地址

LEA BX, VAR          ; 取有效地址，既可静态也可动态

4.2 伪指令

伪指令不对应具体机器指令，主要服务于“定义、说明、组织源程序”。

| 类别 | 伪指令 | 格式要点 | 精炼结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符号定义 | EQU | NAME EQU 表达式 | 给符号赋“固定含义”；一般不能重新赋值 |
| 符号定义 | = | NAME = 数值表达式 | 代表数值，可重新赋值 |
| 数据定义 | DB | 字节定义 | 每项按 1 字节连续存放 |
| 数据定义 | DW | 字定义 | 每项按 2 字节连续存放，小端 |
| 数据定义 | DD / DQ / DT | 4/8/10 字节定义 | 用于更大数据项 |
| 重复定义 | DUP | n DUP(...) | 批量初始化，允许嵌套 |
| 段定义 | SEGMENT / ENDS | 段开始 / 段结束 | 段名前后一致；段长≤64KB |
| 段说明 | ASSUME | ASSUME CS:..., DS:... | 只告诉汇编程序段关系，不会真的装入段寄存器 |
| 程序边界 | PROC/ENDP、NAME、END、ORG | 过程、模块、入口、定位 | 过程可分 NEAR/FAR；ORG 指定起始偏移 |

4.2.1 数据定义必须会的结论

| 写法 | 含义 | 必须记住 |
| --- | --- | --- |
| X DB 'AB' | 按字节存放 41H 42H | A 在低地址，B 在高地址 |
| Y DW 'AB' | 按一个字存放 | 由于小端，内存中为 42H 41H |
| VAR DW 1,2,3,4,5 | 字数组 | TYPE=2，LENGTH=5，SIZE=10 |
| BUF DB 8 DUP(0) | 8 个字节清零 | 常用于缓冲区 |
| DB ? / DW ? | 未初始化保留空间 | 只分配，不给初值 |

4.2.2 段定义与 ASSUME

| 项目 | 可选值/形式 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 定位方式 | PAGE / PARA / WORD / BYTE | 分别按 256/16/2/任意字节边界定位 |
| 连接方式 | PUBLIC / STACK / NONE / COMMON / MEMORY / AT | 决定与其他段的连接与定位方式 |
| 类别名 | 字符串 | 仅作段分类标签 |
| ASSUME | ASSUME CS:code, DS:data, ES:data | 建立“段寄存器—段名”的汇编期对应关系 |
| DS/ES/SS 初始化 | MOV AX, data → MOV DS, AX | 真正装段寄存器必须靠指令完成 |
| CS 初始化 | 通常由 DOS 装入 | 一般不在程序里自己 MOV 到 CS |
| 堆栈段 | 至少应明确 SS 与栈空间 | 含 BP / SP 的访问默认 SS |

4.3 宏指令

宏指令本质：用“名字”代表一段指令序列；在汇编阶段由汇编程序展开，不是运行时调用。

| 语句 | 形式 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| MACRO ... ENDM | 宏定义 | 定义一段可重复展开的代码 |
| 形式参数 | MACRO P1,P2,... | 调用时用实参代换；需拼接替换时用 & |
| LOCAL | LOCAL L1,L2,... | 定义宏内局部符号，避免展开后标号重名 |
| PURGE | PURGE 宏名 | 取消某个宏定义 |
| EXITM | 宏体中使用 | 提前结束宏展开，常和条件伪指令搭配 |
| REPT / IRP / IRPC | 重复定义语句 | 分别按次数、参数个数、字符串长度重复展开 |

宏与子程序的区别：宏在汇编时展开，代码量会变大但无 CALL/RET 开销；子程序在运行时调用，便于节省代码空间。

4.4 系统功能调用（INT 21H）

通用调用步骤：

① 准备入口参数

② 把功能号送入 AH

③ 执行 INT 21H

| 功能号 | 功能 | 入口参数 | 出口参数 / 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01H | 键盘输入单字符（回显） | 无 | AL=字符 ASCII；检查 Ctrl+C / Ctrl+Break |
| 02H | 输出单字符 | DL=字符 | 无 |
| 06H | 直接控制台单字符输入/输出 | DL=FFH 为输入，否则为输出字符 | 输入时 AL=字符；无等待、无回显、不检查 Ctrl+C |
| 07H | 无回显直接控制台输入 | 无 | AL=字符；不检查 Ctrl+Break |
| 08H | 无回显键盘输入 | 无 | AL=字符；检查 Ctrl+Break |
| 09H | 输出字符串 | DS:DX=字符串首址 | 以 $ 为结束符 |
| 0AH | 键盘输入字符串 | DS:DX=缓冲区首址 | 第 1 字节最大长度，第 2 字节实际长度，正文从第 3 字节起，回车为 0DH |
| 03H / 04H | 串口输入 / 输出单字符 | 输入无参数；输出 DL=字符 | 串行口收发 |
| 2AH / 2BH | 取日期 / 设日期 | 设日期时 CX=年，DH=月，DL=日 | 课件中按装配型 BCD 记忆 |
| 2CH / 2DH | 取时间 / 设时间 | 设时间时 CH=时，CL=分，DH=秒，DL=百分之一秒 | 课件中按装配型 BCD 记忆 |
| 4CH | 返回 DOS | 无 | 结束当前程序，最常用 |
| 常错点 | — | — | 09H 用 $ 结尾；0AH 不是 $ 结尾输入；结束程序用 4CH，不是随便 RET |

4.5 汇编程序的功能及汇编过程

| 阶段 | 工具 / 文件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 编辑 | EDIT 生成 .ASM | 编写源程序 |
| 汇编 | MASM / ASM 生成 .OBJ | 把助记符翻译成目标代码，同时查语法错 |
| 附带输出 | .LST / .CRF | 列表文件、交叉索引文件 |
| 连接 | LINK 生成 .EXE | 把目标文件连接成可执行文件 |
| 调试 / 运行 | DEBUG / DOS 命令 | 检查执行过程并最终运行程序 |

标准流程：

EDIT  文件名.ASM

MASM  文件名

LINK  文件名

DEBUG 文件名.EXE   （需要时）

文件名              （直接执行）

4.6 程序设计方法

写汇编程序时，先“搭框架”，再“填算法”，最后“调试验证”。

| 步骤 | 要点 | 一句话提醒 |
| --- | --- | --- |
| 1. 先分段 | 通常包括代码段、数据段、堆栈段 | 任何源程序至少有一个代码段 |
| 2. 再声明关系 | ASSUME 指明 CS/DS/ES/SS 对应段 | ASSUME 只说明，不赋值 |
| 3. 初始化段寄存器 | DS、ES、SS 需要程序装入 | CS 一般由 DOS 负责 |
| 4. 设计数据区 | 先想清变量、缓冲区、表、字符串 | 数据定义越清楚，代码越稳 |
| 5. 过程化组织 | 重复功能写成子程序/宏 | 空间优先用子程序，速度优先可考虑宏 |
| 6. 明确输入输出 | 键盘/屏幕/串口分别选对应系统调用 | 调用前先配好参数 |
| 7. 程序结束 | 优先用 AH=4CH, INT 21H | 结束方式规范，最不容易出错 |
| 8. 调试思路 | 先看段寄存器，再看地址，再看结果 | 地址错 > 类型错 > 调用参数错，最常见 |

4.6.1 一个可直接套用的源程序骨架

stack SEGMENT PARA STACK

DW 100 DUP(?)

stack ENDS

data SEGMENT

; 变量、缓冲区、字符串

data ENDS

code SEGMENT

ASSUME CS:code, DS:data, SS:stack

start:

MOV AX, data

MOV DS, AX

MOV AX, stack

MOV SS, AX

; ……程序主体……

MOV AH, 4CH

INT 21H

code ENDS

END start

4.6.2 第四章一页速记

| 主题 | 最终要记住的话 |
| --- | --- |
| 语法基础 | 常数没地址；变量和标号都有“段地址 + 偏移量 + 类型” |
| 属性操作符 | SEG 取段值，OFFSET 取偏移，TYPE/LENGTH/SIZE 取类型与长度，PTR 改类型 |
| 伪指令 | EQU 固定、= 可改；DB/DW/DD 会分配空间；ASSUME 不会真的装段寄存器 |
| 宏指令 | 宏在汇编时展开；LOCAL 防重名；REPT/IRP/IRPC 用于重复生成代码 |
| 系统调用 | AH 放功能号，INT 21H；01/02/09/0A/4C 最常考 |
| 汇编流程 | ASM → OBJ → EXE，出错先改源，再重汇编、重连接 |
| 程序设计 | 先分段、再初始化、再写主体、最后规范返回 DOS |